Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.10.2020  № 9

д. Ивантеево

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 30.09.2014 № 174

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивантеевского сельского поселения, постановлением администрации  Ивантеевского сельского поселения от  06.08.2012 № 32 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Ивантеевского сельского поселения»

Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Внести изменения в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 30.09.2014 № 174 «Об  утверждении  местных нормативов градостроительного проектирования Ивантеевского сельского поселения», изложив пункт 7.2 части 7 в следующей редакции:

7.2 Расчетные параметры и категории улиц, дорог сельских населенных пунктов

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |
| Велотранспортные маршруты местного значения | - Внутриквартальные дороги и проезды, обеспечивающие связи внутри районов и микрорайонов | 20 (15*) | 1,5 (1,3*) | 1 | - |
|  | - Совмещенное с автомобильным движение или велополоса | 40 | 1,5 | 1 полоса на каждое направление улицы (дороги\) |  |

Примечания:  1. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м  между ними.

- При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

- Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются

- В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.

- *- Для особо стеснённых условий.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник», на официальном сайте Администрации поселения www.ивантеево.рф, разместить в федеральной государственной системе территориального планирования http\\fgis.minregion.ru.

Глава Ивантеевского

сельского поселения                                                                                        К.Ф. Колпаков